Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Кафедра промышленной электроники (ПрЭ)

Лабораторная работа №2

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)»

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ В ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

|  | Выполнили: |
| --- | --- |
|  | Студенты гр. 363-3 |
|  | ____________ М. А. Зырянов |
|  | ____________ В. Д. Анисимов |
|  | ____________ Р. Е. Станцель |
|  | «_____» __________ 2026 г. |
|  | Проверил: |
|  | ст. преподаватель каф. РЭТЭМ |
|  | ____________ Д. К. Нуриев |
|  | «_____» __________ 2026 г. |

ВВЕДЕНИЕ

Целью лабораторной работы является изучение мер защиты от поражения электрическим токов в жилых и офисных помещениях с помощью устройства автоматического отключения питания при сверхтоках и устройства защитного отключения.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1) Электроустановки. Виды и опасность поражения в электроустановках.

Электроустановками называются машины, в которых производится, преобразуется, распределяется и потребляется электроэнергия. Меры защиты должны соответствовать виду электроустановки и условиям применения электрооборудования, обеспечивая достаточную безопасность. Опасность поражения в электроустановках и его тяжесть зависят от номинального напряжения. Согласно ПУЭ электроустановки подразделяются на работающие под напряжением более 1 кВ с глухозаземленной нейтралью (чаще используются сети напряжением U = 110 – 750 кВ) и с изолированной нейтралью (6, 10, 20, 35 кВ) и работающие под напряжением менее 1 кВ с глухозаземленной и с изолированной нейтралью.

Электрические сети напряжением до 1 кВ выполняются, как правило, трехфазными: 660, 380, 220 В.

2) Классификация помещений.

3) Малое напряжение и электрическое разделение сетей.

4) Защитное заземление.

5) Зануление.

6) Защитное отключение.

7) Электрозащитные средства.

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В ходе выполнения работы были проведены измерения тока, протекающего через тело человека, при фиксированном напряжении генератора U=7 В на различных частотах. Измерения проводились для двух типов контактных поверхностей: электродов с малой площадью (S1=1250 мм2) и электродов с большой площадью (S2=2500 мм2).

2.1 Определение электрического сопротивления человека

На основе полученных экспериментальных значений тока [Таблица 2.1], и используя закон Ома для нахождения электрического сопротивления [2.2], было рассчитано электрическое сопротивление тела для каждого студента:

| U=R∙I | (2.1) |
| --- | --- |

Также по формуле [2.1], находится сопротивление:

| R=UI | (2.2) |
| --- | --- |

Полученные экспериментальные значения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Экспериментальные значения студентов

| f, U = 7 В | М. А. Зырянов |  | В. Д. Анисимов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iм, [мА] | Iб, [мА] | Iм, [мА] | Iб, [мА] |
| f = 40 Гц | 0,25 | 0,3 | 0,06 | 0,13 |
| f = 50 Гц | 0,16 | 0,32 | 0,07 | 0,15 |
| f = 400 Гц | 0,55 | 0,96 | 0,63 | 1,0 |
| f = 4 кГц | 3,2 | 5 | 3,5 | 5,1 |

Исходя из формулы [2.2] произведем расчет сопротивления каждого из студентов и занесем полученные значения в таблицу 2.2

Таблица 2.2 – Сопротивление каждого из студентов

| f, U = 7 В | М. А. Зырянов |  | В. Д. Анисимов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rм, [кОм] | Rб, [кОм] | Rм, [кОм] | Rб, [кОм] |
| f = 40 Гц | 28,0 | 23,33 | 116,67 | 53,85 |
| f = 50 Гц | 43,75 | 21,88 | 10,0 | 4,67 |
| f = 400 Гц | 12,73 | 7,29 | 11,11 | 7,00 |
| f = 4 кГц | 2,19 | 1,40 | 2,0 | 1,37 |

2.2 Расчет индивидуальных пороговых напряжений

Используя полученные значения сопротивления (R), определим расчетные значения напряжений, при которых через тело человека будут протекать пороговые токи. Для расчетов приняты следующие нормативные значения пороговых токов:

- Пороговый неотпускающий ток:

постоянный – 0,05 А; переменный – 0,01 А.

- Пороговый фибрилляционный ток:

постоянный – 0,3 А; переменный – 0,1 А.

Используя формулу [2.1] произведем расчет и занесем полученные значения в таблицы 2.2, 2.3.

Таблица 2.2 – Напряжения при токе с малой площадью контакта

| U = 7 В | М. А. Зырянов | В. Д. Анисимов |
| --- | --- | --- |
|  | Uм, [В] | Uм, [В] |
| Неотпускающее пост. | 218,75 | 500 |
| Неотпускающие перемен. | 43,75 | 100 |
| Фибрилляционное пост. | 1312,5 | 3000 |
| Фибрилляционное перемен. | 437,5 | 1000 |

Таблица 2.3 – Напряжения при токе с большой площадью контакта

| U = 7 В | М. А. Зырянов | В. Д. Анисимов |
| --- | --- | --- |
|  | Uб, [В] | Uб, [В] |
| Неотпускающее пост. | 109,38 | 233,34 |
| Неотпускающие перемен. | 21,88 | 46,67 |
| Фибрилляционное пост. | 656,25 | 1400 |
| Фибрилляционное перемен. | 218,75 | 466,67 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных данных показывает, что сопротивление тела человека не является постоянной величиной и существенно зависит от внешних факторов:

1. С увеличением частоты тока от 40 Гц до 4 кГц наблюдается резкое снижение электрического сопротивления тела (R), что объясняется емкостными свойствами кожного покрова.

2. Использование электродов с большой площадью (S2) во всех случаях приводит к снижению сопротивления и, как следствие, к снижению порогового напряжения, что делает такой вид контакта более опасным.

3. Расчетные значения для переменного тока (50 Гц) значительно ниже, чем для постоянного тока, что подтверждает более высокую агрессивность переменного тока.